Утверждаю

Директор

ООО «Электротеплосеть»

____________________  Д.А.Пестовский

/_____/_________________2018 г.

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

« энергосбережениЕ  и  повышениЕ  энергетической эффективности  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Электротеплосеть»

на  период  2015-2019г.г.»

( с учетом изменений на 2016 год,

внесением корректировки в 2017 году)

г. Великий Устюг

2014 год

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

« энергосбережениЕ и повышениЕ энергетической эффективности ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Электротеплосеть»

на  период  2015-2019 г.г.»

( с учетом изменений на 2016 год,

внесением корректировки в 2017 году)

- Основные данные долгосрочной целевой Программы

| Наименование Программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при осуществлении производственной деятельности ООО «Электротеплосеть» на 2015-2019 г.г.» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | -Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 года № 340 «О порядке установления требований к Программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; ## -Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; -Постановление региональной комиссии Вологодской области № 75 «Об утверждении требований к Программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает региональная энергетическая комиссия Вологодской области» от 17.05.2010 (редакция от 27.08.2010 N 105, от 22.04.2011 N 65); -Приказ региональной комиссии Вологодской области № 59 «Об установлении требований к Программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Вологодской области» от 31.03.2014; -Приказ № 213-р Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 02.11.2016 г. |
| Заказчик Программы | ООО «Электротеплосеть» г.Великий Устюг |
| Руководитель Программы | Директор Пестовский Дмитрий Александрович |
| Основные разработчики Программы | Структурные подразделения : Планово-производственный отдел Участок учета электрической энергии Оперативно-диспетчерская служба РЭС Энергоучасток РЭС |
| Основная цель Программы | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, повышение энергетической эффективности технологических процессов предприятия, сбережение потребляемых ресурсов, и, как следствие, получение экономического эффекта. |
| Основные задачи Программы | -Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе: - создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при передаче и потреблении энергетических ресурсов и их мониторинг; - снижение величины потерь в электрических сетях; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов; - сокращение объема расходов энергопотребления на хозяйственные нужды; - оценка необходимости нормирования и установления обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; - доведение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов до нормируемого значения; - сокращение расхода моторного топлива, используемого для оказания услуг по передаче электрической энергии. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы - 2015 – 2019 годы |
| Перечень подпрограмм или основных мероприятий Программы | Основные мероприятия Программы, направленные на повышение энергетической эффективности при осуществлении передачи и распределении электрической энергии: Организационно-технические мероприятия: - оптимизация рабочих напряжений в центрах питания электрических сетей; - отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами; - замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях; - замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях; - выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ. Мероприятия ремонтной Программы, направленные на повышение энергетической эффективности: - замена проводов на перегруженных линиях; - замена ответвлений от ВЛ- 0,4 кВ к зданиям; - разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ. Мероприятия по оптимизации системы учета и совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии: - организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей; - инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии, в том числе счетчиков, трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН); - проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН и счетчиков; - поверка счетчиков электроэнергии; - устранение недогрузки или перегрузки ТТ; - организация оптимального маршрута при снятии показаний счетчиков; - определение потребителей электроэнергии, искажающих качество электроэнергии. - организация учета на вводах в многоквартирные дома; - внедрения АИИС КУЭ на рынке электроэнергии; -усовершенствования методов и средств обнаружения случаев хищения и бездоговорного потребления электроэнергии. Мероприятия Программы, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды: - проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов; - использование приборного учета коммунальных ресурсов объектов хозяйственных нужд; - обеспечение контроля и учета расхода электроэнергии, тепловой энергии, воды; -обеспечение экономии: расхода электроэнергии; тепловой энергии; холодной воды; горячей воды. Мероприятия по увеличению доли использования светодиодных осветительных устройств в общем объеме применяемых осветительных устройств. Мероприятия по сокращению расхода моторного топлива, используемого для оказания услуг по передаче электрической энергии |
| Основные исполнители Программы | Структурные подразделения Планово-производственный отдел Участок учета электрической энергии Оперативно-диспетчерская служба РЭС Энергоучасток РЭС |
| Источники финансирования Программы | Мероприятия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности подлежат реализации с привлечением средств следующих источников : - ремонтная программа на 2015÷2019 годы тарифа на услуги по передаче электрической энергии; - эксплуатационные затраты в составе тарифа на услуги по передаче электрической энергии; - инвестиционная программа предприятия на 2015÷2019 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -С учетом положений норм законодательства и особенности схемы подключения к сетям централизованного снабжения, использование приборного учета при расчетах (анализе расхода (распределении затрат) по видам хозяйственной деятельности) за потребленные энергоресурсы; -наличие энергетических паспортов, актов энергетических обследований; установленных нормативов потребления энергоресурсов; -проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов, с соответствующим: -снижением затрат на оплату потерь электроэнергии, вследствие сокращения фактических потерь при ее передаче по электрическим сетям; -сокращением расходов на оплату ресурсов, используемых для хозяйственных нужд; -создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |
| Система контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется: 1.Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области. Руководитель Программы предоставляет в адрес ДТЭК и ТР Вологодской области отчет о выполнении мероприятий Программы, содержащий: -сведения о мониторинге реализации Программы за отчетный период; - сведения о достижении целевых показателей Программы за отчетный период; - сведения о реализации мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности. Информация содержит анализ положительных результатов, а также причины недостатков и нерешенных проблем (включая информацию о качестве и комплектности полученного оборудования, техники, дате ввода их в эксплуатацию, об использовании их по назначению и т.д.). Отчет формируется на бумажном носителе и в электронном виде. Результаты деятельности приводятся нарастающим итогом с начала действия Программы, также в разрезе отчетного периода и формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 2. ООО «Электротеплосеть». Реализация мероприятий Программы выполняется в рамках деятельности организации по передаче электрической энергии. Текущее управление реализацией Программы осуществляется руководителем организации (руководитель Программы), который несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. Руководители структурных подразделений – исполнители Программы осуществляют контроль выполнения персоналом соответствующих служб возложенных функций в области энергосбережения и представляют руководителю Программы информацию о выполнении необходимых мероприятий. |
| Изменения, Вносимые в Программу | Изменения, вносимые в Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при осуществлении производственной деятельности ООО «Электротеплосеть» на 2015-2019 г.г.» включают в себя: на этапе 2016 года - внесение имеющихся изменений в общую информацию о предприятии, в сведения о результатах производственной деятельности, результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также дополнение перечня целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с приказом ДТЭК и ТР от 01.11.2016г. № 213-р, на этапе 2017г- изменение плановых величин показателя, характеризующего долю использования светодиодных осветительных устройств в общем объеме применяемых осветительных устройств. |

- 1.  Информация об организации

1.1 Основными видами деятельности ООО «Электротеплосеть» являются выработка, передача и реализация тепловой энергии, передача электроэнергии, эксплуатация инженерных систем города и населенных пунктов.

При осуществлении регулируемой деятельности по передаче электроэнергии предприятием осуществляется транспортировка электрической энергии от объектов электросетевого хозяйства вышестоящей сетевой организации, которой является ПАО «МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго», до конечных потребителей.

Перечень точек приема электрической энергии, установленных в них измерительных комплексов и их технические параметры, включая оснащение автоматизированной информационной измерительной системой (с учетом изменений на 2016 г.) приведен в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование подстанции | Наименование присоединения | Напряжение на гра- нице балансовой прин. | Электросчетчик |  | Трансформатор тока |  |  |  | Трансформатор напряжения |  |  |  | Расчетный коэффициент | Наличие АИИСКУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Класс точно сти | Тип | Класс точно сти | I 1 | I 2 | Тип | Класс точно сти | U1 | U2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Город-1 | 6 | ПСЧ-4ТМ.05М | 0,5s/1 | ТЛО-10 600/5 | 0,5s | 600 | 5 | НАМИТ-10У2 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 7200 | АИИСКУЭ |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Город-2 | 6 | ЦЭ 6803В | 2 | ТВЛМ-10 600/5 | 0,5 | 600 | 5 | НАМИ-10 95УХЛ2 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 7200 | АИИСКУЭ |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Город-3 | 6 | ЦЭ 6803В | 2 | ТВЛМ-10 400/5 | 0,5 | 400 | 5 | НАМИТ-10У2 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 4800 | АИИСКУЭ |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Город-4 | 6 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0,5s | ТЛО-10 300/5 | 0,5 | 300 | 5 | НАМИ-10 95УХЛ2 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 3600 | АИИСКУЭ |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Горводопровод | 6 | ПСЧ-4ТМ.05М | 0,5s | ТЛО-10 400/5 | 0,5s | 400 | 5 | НАМИ-10 95УХЛ2 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 4800 | АИИСКУЭ |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Очистные сооружения-1 | 6 | ЦЭ 6803В | 2 | ТПЛМ-10 50/5 | 0,5 | 50 | 5 | НАМИТ-10У2 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 600 | АИИСКУЭ |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Очистные сооружения-2 | 6 | ПСЧ-4ТМ.05М | 0,5s | ТЛО-10 400/5 | 0,5s | 400 | 5 | НАМИ-10 95УХЛ2 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 4800 | АИИСКУЭ |
| ПС "Борки" 110/6 кВ | Город-5 | 6 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0,5s | ТЛО-10 400/5 | 0,5s | 400 | 5 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 4800 | АИИСКУЭ |
| ПС "Борки" 110/бкВ | Город-6 | 6 | СЭТ-4ТМ.03М | 0,2s | ТЛО-10 400/5 | 0,5 | 400 | 5 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 4800 | АИИСКУЭ |
| ПС "Борки" 110/6 кВ | Город-8 | 6 | СЭТ-4ТМ.03М | 0,2s | ТЛО-10 400/5 | 0,5 | 400 | 5 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 4800 | АИИСКУЭ |
| ПС'СРЗ" 35/6 кВ | Горсеть-1 | 6 | ПСЧ-4ТМ.05М | 0,5s | ТЛО-10 300/5 | 0,5s | 300 | 5 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 3600 | АИИСКУЭ |
| ПС'СРЗ" 35/6 кВ | Горсеть-2 | 6 | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0,2s | ТЛ-10-1-У3 300/5 | 0,5 | 300 | 5 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 3600 | АИИСКУЭ |
| ПС'СРЗ" 35/6 кВ | Горсеть-4 | 6 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 0,5s | ТЛ-10/У3 200/5 | 0,5 | 200 | 5 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 2400 | АИИСКУЭ |
| ПС'Золотавцево" 35/10 кВ | Ф. «Ишутино» ТП «Гортопсбыт | 10 | Меркурий 230 АМ03 | 0,5s | ТТИ-А 150/5 | 0,5 | 150 | 5 | " | " | " | " | 30 | Отсутствует |
| ПС'Дымково" 110/35/10 кВ | Ф. «Добрьшино» ТП№30 | 10 | Меркурий 230 АМ03 | 0,5s | Т-0.66МУЗ 200/5 | 0,5 | 200 | 5 | " | " | " | " | 40 | Отсутствует |
| ПС'Дымково" 110/35/10 кВ | Ф. «Добрынино» ТП№106 | 10 | Меркурий 230 АМ03 | 0,5s | Т-0,66УЗ 300/5 | 0,5 | 300 | 5 | " | " | " | " | 60 | Отсутствует |
| ПС'НОватор" 35/10 кВ | Ф «Валга» ТП "Валга" | 10 | ЦЭ 6803ВМ | 2 | Т-0,66УЗ 150/5 | 0,5 | 150 | 5 | " | " | " | " | 30 | Отсутствует |
| ПС'Морозовица" 35/10 кВ | Ф. «Коромыслово» ТП «Коромыслово» | 10 | ЦЭ 6803ВМ | 1 | ТТИ-А 200/5 | 0,5 | 200 | 5 | " | " | " | " | 40 | Отсутствует |
| ПС'Дымково" 110/35/10 кВ | Ф. «Добрынино» ТП№38 | 10 | Меркурий 230 АМ03 | 0,5s | ТТЭ-а | 0,5 | 100 | 5 | " | " | " | " | 20 | Отсутствует |

Измерительные комплексы и системы учета в точках приема  являются собственностью вышестоящей сетевой организации.

Сведения о точках поставки (конечным потребителям) электрической энергии с учетом данных об оснащении их приборами учета (на 2016 г.) указаны в Таблице 2.

Таблица 2

| Количество точек поставки, шт | Напряжение, кВ | Тип счетчика | Класс точности прибора | Способ включения | Класс точности прибора | Категория потребителей | Количество точек учета, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7278 | 0,4 | Индукционный | 2 | ч/з ТТ | 0,5 | Юридические лица | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 2 |
|  |  |  |  | Непосредственного включения |  | Юридические лица | 46 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 99 |
|  |  | Электронный | 1 | ч/з ТТ | 0,5 | Юридические лица | 171 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 24 |
|  |  |  |  | Непосредственного включения |  | Юридические лица | 678 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 1366 |
|  | 0,22 | Индукционный | 2 | ч/з ТТ | 0,5 | Юридические лица | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 0 |
|  |  |  |  | Непосредственного включения |  | Юридические лица | 82 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 1302 |
|  |  | Электронный | 1 | ч/з ТТ | 0,5 | Юридические лица | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 1 |
|  |  |  |  | Непосредственного включения |  | Юридические лица | 162 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 2800 |
| Примечание | - Разница в количестве точек поставки и количестве приборов учета определяется наличием договоров энергоснабжения (купи-продажи) с потребителями, расчеты по которым ведутся с применением расчетных способов определения объема переданной электроэнергии. |  |  |  |  |  |  |

Приборы учета в точках поставки  являются собственностью потребителей электрической энергии.

Показатели баланса электрической энергии ООО «Электротеплосеть», с учетом имеющихся фактических данных на 2016 г., приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| № п.п. | Показатели | Ед.изм. | 2013 / факт / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН I * | ВН | СН I | СН II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Поступление в сеть, в том числе: | млн.кВтч | 74,169 | 0,000 | 60,538 | 12,661 | 0,970 | 0,000 |
| - 1.1.1. | - для собственного потребления | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2. | - для целей передачи | - млн.кВтч | - 74,169 |  | - 60,5380 | - 12,6610 | - 0,9700 |  |
| 1.2. | от собственных электростанций (генерация на установках организации) | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление эл. энергии от других организаций | млн.кВтч | 74,169 | 0,000 | 60,538 | 12,661 | 0,970 | 0,000 |
|  | - из сетей ФСК | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - из сетей МРСК | - млн.кВтч | - 74,169 |  | - 60,5380 | - 12,6610 | - 0,9700 |  |
| - ** | - из сетей ВССО 1 (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - … | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - из сетей ВССО n (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Трансформация | млн.кВтч | 8,911 |  |  | 0,000 |  |  |
|  | - ВН | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - СН1 | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - СН2 | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 8,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| - 3.1. | - собственное потребление | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 3.2. | - передачу сторонним потребителям (субабонентам) | - млн.кВтч | - 8,911 |  |  |  |  |  |
|  | - то же в % | - % | - 12,014 |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход электроэнергии на произв. и хознужды | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Полезный отпуск сторонним потребителям, в том числе: | млн.кВтч | 65,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,599 | 35,659 |
| 5.1. | население и приравненные к ним группы | млн.кВтч | 21,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,558 |
| - 5.1.1. | - население (город) | - млн.кВтч | - 19,008 |  |  |  |  | - 19,0080 |
| - 5.1.2. | - население (электроплиты) | - млн.кВтч | - 0,788 |  |  |  |  | - 0,7880 |
| - 5.1.3. | - население (село) | - млн.кВтч | - 1,762 |  |  |  |  | - 1,7620 |
| 5.2. | Прочие потребители, в том числе: | млн.кВтч | 43,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,599 | 14,101 |
| - 5.2.1. | - Прочие потребители (прямые потребители ТСО) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 5.2.2. | - Прочие потребители (потребители ЭСО) | - млн.кВтч | - 43,700 |  |  |  | - 29,5990 | - 14,1010 |
| 6. | Сальдо переток в другие сет. организации | млн.кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - ** | - в сеть НССО 1 (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - … | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - в сеть НССО n (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Отпуск из сети (передача), ИТОГО | млн.кВтч | 65,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,599 | 35,659 |
| 8. | Собственное потребление (совмещение деятельности) | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Показатели | Ед.изм. | 2015 / факт/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН I * | ВН | СН I | СН II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Поступление в сеть, в том числе: | млн.кВтч | 70,237 | 0,000 | 59,246 | 8,946 | 2,045 | 0,000 |
| - 1.1.1. | - для собственного потребления | - млн.кВтч | - 1,086 |  |  |  | - 1,086 |  |
| - 1.1.2. | - для целей передачи | - млн.кВтч | 69,151 | 0,000 | 59,246 | 8,946 | 0,959 | 0,000 |
| 1.2. | от собственных электростанций (генерация на установках организации) | млн.кВтч | 1,086 |  |  |  | 1,086 |  |
| 1.3. | поступление эл. энергии от других организаций | млн.кВтч | 69,151 | 0,000 | 59,246 | 8,946 | 0,959 | 0,000 |
|  | - из сетей ФСК | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - из сетей МРСК | - млн.кВтч | 69,151 | 0,000 | 59,246 | 8,946 | 0,959 |  |
| - ** | - из сетей ВССО 1 (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - … | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - из сетей ВССО n (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Трансформация | млн.кВтч | 9,328 |  |  | 0,000 |  |  |
|  | - ВН | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | - СН1 | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | - СН2 | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 9,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| - 3.1. | - собственное потребление | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 3.2. | - передачу сторонним потребителям (субабонентам) | - млн.кВтч | 9,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 9,328 |
|  | - то же в % | - % |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход электроэнергии на произв. и хознужды | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Полезный отпуск сторонним потребителям, в том числе: | млн.кВтч | 58,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,424 | 34,756 |
| 5.1. | население и приравненные к ним группы | млн.кВтч | 24,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,107 |
| - 5.1.1. | - население (город) | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1.2. | - население (электроплиты) | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1.3. | - население (село) | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Прочие потребители, в том числе: | млн.кВтч | 34,073 |  |  |  |  |  |
| - 5.2.1. | - Прочие потребители (прямые потребители ТСО) | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2.2. | - Прочие потребители (потребители ЭСО) | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сальдо переток в другие сет. организации | млн.кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - ** | - в сеть НССО 1 (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - … | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - в сеть НССО n (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Отпуск из сети (передача), ИТОГО | млн.кВтч | 58,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,424 | 34,756 |
| 8. | Собственное потребление (совмещение деятельности) | млн.кВтч | 2,73 |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Показатели | Ед.изм. | 2016 / факт / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН I * | ВН | СН I | СН II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Поступление в сеть, в том числе: | млн.кВтч | 71,443 | 0,000 | - 59,646 | - 9,869 | - 1,021 | 0,000 |
| - 1.1.1. | - для собственного потребления | - млн.кВтч | - 0,907 |  |  |  | - 0,907 |  |
| - 1.1.2. | - для целей передачи | - млн.кВтч | - 70,536 |  | - 59,646 | - 9,869 | - 1,021 |  |
| 1.2. | от собственных электростанций (генерация на установках организации) | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление эл. энергии от других организаций | млн.кВтч | 70,536 | 0,000 | - 59,646 | - 9,869 | - 1,021 | 0,000 |
|  | - из сетей ФСК | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - из сетей МРСК | - млн.кВтч | 70,536 | 0,000 | - 59,646 | - 9,869 | - 1,021 | 0,000 |
| - ** | - из сетей ВССО 1 (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - … | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - из сетей ВССО n (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Трансформация | млн.кВтч | 8,878 |  |  | 0,000 |  |  |
|  | - ВН | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - СН1 | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - СН2 | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 8,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| - 3.1. | - собственное потребление | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 3.2. | - передачу сторонним потребителям (субабонентам) | - млн.кВтч | - 8,878 |  |  |  |  |  |
|  | - то же в % | - % |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход электроэнергии на произв. и хознужды | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Полезный отпуск сторонним потребителям, в том числе: | млн.кВтч | 59,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,545 | 31,557 |
| 5.1. | население и приравненные к ним группы | млн.кВтч | 24,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,261 |
| - 5.1.1. | - население (город) | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1.2. | - население (электроплиты) | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1.3. | - население (село) | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Прочие потребители, в том числе: | млн.кВтч | 34,841 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| - 5.2.1. | - Прочие потребители (прямые потребители ТСО) | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2.2. | - Прочие потребители (потребители ЭСО) | - млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сальдо переток в другие сет. организации | млн.кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - ** | - в сеть НССО 1 (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - … | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - в сеть НССО n (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Отпуск из сети (передача), ИТОГО | млн.кВтч | 59,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,545 | 31,557 |
| 8. | Собственное потребление (совмещение деятельности) | млн.кВтч | 3,463 |  |  |  |  |  |

Показатели по пункту 3 отражают значения с учетом нетехнологических потерь электрической энергии.

С 2015г., в соответствии с договорными отношениями между ООО "Электротеплосеть" и поставщиком электрической энергии - ПАО "Вологдаэнергосбыт", применяются расчетные способы определения объемов передачи электрической энергии. Начиная с указанного периода показатели баланса отражают новую систему расчетов.

Структура технологических  потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям  ООО «Электротеплосеть»,  в соответствии с утвержденным  на 2013 год нормативом, приведена в Таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование структурных составляющих | Численные значения по уровням напряжения 2013 / план / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-20 кВ |  | 0,4 кВ |  | Всего |  |
|  |  | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть (п.5 таблицы 2)* | 72 050,000 |  | 38 016,890 |  | 72 050,000 |  |
| 2 | Условно-постоянные потери электроэнергии | 1 131,333 | 1,57 | 440,059 | 1,16 | 1 571,392 | 2,18 |
| 2.1 | Холостой ход трансформаторов | 1 017,411 | 1,41 |  | 0,00 | 1 017,411 | 1,41 |
| 2.2 | Корона в воздушных линиях |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3 | Токи утечки в воздушных линиях | 11,950 | 0,02 |  | 0,00 | 11,950 | 0,02 |
| 2.4 | Изоляция в кабельных линиях | 92,589 | 0,13 |  | 0,00 | 92,589 | 0,13 |
| 2.5 | Измерительные трансформаторы тока | 0,363 | 0,00 | 14,147 | 0,04 | 14,510 | 0,02 |
| 2.6 | Измерительные трансформаторы напряжения | 8,213 | 0,01 |  | 0,00 | 8,213 | 0,01 |
| 2.7 | Счетчики прямого включения |  | 0,00 | 425,912 | 1,12 | 425,912 | 0,59 |
| 2.8 | Шунтирующие реакторы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.9 | Соединительные провода и сборные шины подстанций |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.10 | Вентильные разрядники | 0,807 | 0,00 |  | 0,00 | 0,807 | 0,00 |
| 2.11 | Ограничители перенапряжений |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.12 | Устройства присоединения ВЧ-связи |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.13 | Компенсирующие устройства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.14 | Расход электроэнергии на собственные нужды |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.15 | Расход электроэнергии на плавку гололеда |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | Нагрузочные потери электроэнергии | 2 126,479 | 2,95 | 1 311,332 | 3,45 | 3 437,811 | 4,77 |
| 3.1 | Трансформаторы | 378,964 | 0,53 |  | 0,00 | 378,964 | 0,53 |
| 3.2 | Линии | 1 747,514 | 2,43 | 1 311,332 | 3,45 | 3 058,847 | 4,25 |
| 3.3 | Токоограничивающие реакторы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.4 | Шинопроводы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | Технические потери электроэнергии (п.2+п.3) | 3 257,812 | 4,52 | 1 751,391 | 4,61 | 5 009,203 | 6,95 |
| 5 | Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | 361,813 | 0,50 | 190,909 | 0,50 | 552,723 | 0,77 |
| 6 | Технологические потери электроэнергии (п.4+п.5) | 3 619,625 | 5,02 | 1 942,300 | 5,11 | 5 561,926 | 7,72 |

Структура технологических потерь электроэнергии  в 2015 году, в соответствии с расчетом, выполненным с применением программного комплекса «РТП 3, имеет следующий характер.

| № п/п | Наименование структурных составляющих | Численные значения по уровням напряжения 2015г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-20 кВ |  | 0,4 кВ |  | Всего |  |
|  |  | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть | 73 202,357 |  | 40 322,175 |  | 73 202,357 |  |
| 2 | Условно-постоянные потери электроэнергии | 1 106,770 | 1,51 | 267,059 | 0,66 | 1 373,829 | 1,88 |
| 2.1 | Холостой ход трансформаторов | 1 069,211 | 1,46 |  |  | 1 069,211 | 1,46 |
| 2.2 | Корона в воздушных линиях |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Токи утечки в воздушных линиях | 10,633 | 0,01 |  |  | 10,633 | 0,01 |
| 2.4 | Изоляция в кабельных линиях | 13,663 | 0,02 |  |  | 13,663 | 0,02 |
| 2.5 | Измерительные трансформаторы тока | 1,160 | 0,00 | 11,567 | 0,03 | 12,727 | 0,02 |
| 2.6 | Измерительные трансформаторы напряжения | 11,293 | 0,02 |  |  | 11,293 | 0,02 |
| 2.7 | Счетчики прямого включения |  |  | 255,493 | 0,63 | 255,493 | 0,35 |
| 2.8 | Шунтирующие реакторы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.9 | Соединительные провода и сборные шины подстанций |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.10 | Вентильные разрядники | 0,807 | 0,00 |  |  | 0,807 | 0,00 |
| 2.11 | Ограничители перенапряжений | 0,002 | 0,00 |  |  | 0,002 | 0,00 |
| 2.12 | Устройства присоединения ВЧ-связи |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Компенсирующие устройства |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Расход электроэнергии на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Расход электроэнергии на плавку гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нагрузочные потери электроэнергии | 2 024,439 | 2,77 | 1 474,110 | 3,66 | 3 498,549 | 4,78 |
| 3.1 | Трансформаторы | 366,564 | 0,50 |  |  | 366,564 | 0,50 |
| 3.2 | Линии | 1 657,875 | 2,26 | 1 474,110 | 3,66 | 3 131,985 | 4,28 |
| 3.3 | Токоограничивающие реакторы |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Шинопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Технические потери электроэнергии (п.2+п.3) | 3 131,208 | 4,28 | 1 741,170 | 4,32 | 4 872,378 | 6,66 |
| 5 | Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | 265,486 | 0,36 | 325,576 | 0,81 | 591,062 | 0,81 |
| 6 | Технологические потери электроэнергии (п.4+п.5) | 3 396,694 | 4,64 | 2 066,746 | 5,13 | 5 463,440 | 7,46 |

В 2016 году производилась реконструкция распределительного пункта РП-1(6кВ) городских электрических сетей. В связи с этим, схема городских электрических сетей изменялась на протяжении всего периода реконструкции в зависимости от объема и длительности вывода из эксплуатации заменяемого оборудования.  В связи с этим, величина и структура технологических потерь в электрических сетях 6кВ за указанный период реализации Программы не приводится.

- 2. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Информация о достигнутых результатах.

- Содержание проблем и обоснование необходимости

их решения программными методами

2.1 Оптимизация потерь - одна из основных задач при осуществлении процесса передачи электрической энергии.

Основные результаты производственной деятельности организации в периоды, за которые имеются данные для сравнения фактического процента технологического расхода электроэнергии, кратко отражает Таблица 5.

Таблица 5

| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Динамика изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление электроэнергии, млн. кВт*ч | 66,23 | 69,73 | 71,24 | - 74,39 | 74, 17 | +7,94(11,99%) |
| Полезный отпуск млн. кВт*ч | 57,3 | 60,17 | 61,58 | - 63,92 | - 65,26 | +7,96(13,89%) |
| Фактические потери млн. кВт*ч | 8,93 | 9,56 | 9,66 | - 10,46 | - 8,91 | -0,02(-0,22%) |
| Фактические потери % | 13,48 | 13,71 | 13,56 | - 14,06 | - 12,01 | -1,47(-10,91%) |

В связи с применением, начиная с 2015г., в соответствии с договорными отношениями, между ООО "Электротеплосеть" и поставщиком электрической энергии - ПАО "Вологдаэнергосбыт", расчетных способов определения объемов передачи электрической энергии, что предполагает определение процента фактических потерь равного значению, используемому при тарифном регулировании, показатели баланса электрической энергии за период 2015-2016 годы не приводятся.

Анализ изменения баланса показывает, в основном, положительную динамику эффективности передачи электроэнергии: рост объемов передачи электроэнергии  сопровождается снижением расходов на ее передачу. При росте поступления электроэнергии в сеть, не происходит увеличения фактической величины потерь в ее натуральном и процентном выражении

Этих результатов удалось достигнуть преимущественно за счет целенаправленной работы, включающей в себя:

-анализ балансов электроэнергии и формирование структуры потерь;

-разработку программ мероприятий по снижению потерь и ее реализации;

-выполнение программ по проверке и замене приборов учета у потребителей;

-поиск и ликвидацию очагов коммерческих потерь;

-разработку и применение утвержденного метода расчета потерь в сетях потребителей до границ балансовой принадлежности (ГБП);

-проведение  разъяснительной работы с потребителями и  привлечение  персонала сетевой организации с целью формирования достоверного объема полезного отпуска;

-профилактика нарушений правил коммерческого учета путем разъяснительной работы, а также проведение эффективных рейдов с цель выявления и ликвидации несанкционированных подключений к электрическим сетям;

-подготовку профессиональных кадров, владеющих методами расчета  потерь;

-создание базы данных и выполнение расчетов  потерь электроэнергии в электрических сетях на основе программного комплекса «РТП 3»;

-начало проведения мероприятий по автоматизации управления  электрическими сетями 6-10кВ.

В 2008 году введен в эксплуатацию комплекс дистанционного контроля и управления оборудованием распределительного пункта 6кВ РП-1 городских электрических сетей. После проведения в 2016 году реконструкции РП-1, осуществлена модернизация технических средств комплекса. Контроль и управление осуществляется с применением микропроцессорных устройств защиты «Сириус», смонтированных в камерах с вакуумными выключателями: «Сириус-2-В» (ячейки с вводными выключателями), «Сириус-21-Л» (ячейки с линейными выключателями), «Сириус-2-С» (ячейки с секционными выключателями), «Сириус-ТН» (ячейки с трансформаторами напряжения)

Удаленный контроль параметров, экономия времени при выполнении коммутационных переключений ведет к сокращению длительности аварийных режимов  и, соответственно, величины потерь электрической энергии.

В настоящее время основными резервами снижения потерь (проблемами, требующими конструктивного решения) являются:

1.Существенные недостатки надежности и оптимальности схемы электроснабжения города:

- неоптимальное положение точек деления сети 6-10кВ;

- сверхнормативная протяженность линий электропередач 6-10кВ и 0,4кВ.

- недостаточная пропускная способность воздушных линий 0,4кВ;

- расположение трансформаторных подстанций вне центра электрических нагрузок объектов электроснабжения, в том числе, по следующей причине:

После резкого снижения электропотребления в 1990-1995 годах, в настоящее   время оно начинает достигать предкризисного уровня, Однако, произошло значительное изменение удельного веса отраслевой структуры потребителей. В настоящее время тенденция роста нагрузок в городских электрических сетях Великого Устюга наблюдается в бытовом секторе и предприятиях малого бизнеса. В ряде отраслей промышленности и транспорте этот показатель практически не повышается. Электропотребление и нагрузки в сельском хозяйстве в целом упали до минимального уровня

- наличие в сети работающих трансформаторов старых серий с неэкономичными параметрами, выработавшими, к тому же, свой нормативный ресурс;

- дополнительное увеличение потерь холостого хода вследствие ухудшения характеристик  при длительной работе трансформаторов;

- неоптимальная загрузка трансформаторов и связанное с этим резкое снижение КПД трансформаторов и увеличение  объема потерь холостого хода в общей структуре потерь.

2.Проблемы системы учета электроэнергии:

- отсутствие учета электрической энергии в трансформаторных подстанциях с целью анализа структуры фактических потерь по уровням напряжения;

- частичное внедрение АИИС КУЭ на рынке электроэнергии;

- подключение счетчиков расчетного учета потребителей к трансформаторам тока с завышенной погрешностью;

- завышение номинальных параметров трансформаторов тока над фактическими нагрузками;

- применение для учета электроэнергии потребителей счетчиков индукционного типа класса точности 2,5 и т. д.

- наличие у части собственников средств учета с истекшими сроками поверки;

- превышение значения величины потерь в самих трехфазных приборах учета индукционного типа в сравнении с электронными счетчиками, кроме метрологической составляющей потерь электроэнергии;

- в объеме фактических потерь присутствует доля, занимая потерями электроэнергии в сетях других собственников, например, до завершения работы по оснащению общедомовыми(коллективными) приборами учета – в  электрических сетях многоквартирных домов, относящих к собственности ТСЖ или компетенции управляющих компаний.

- значительная часть потребителей рассчитывается за потребленную электроэнергию по приборам учета, установленным не на границе балансовой принадлежности.  У потребителя имеется возможность несанкционированного воздействия на систему учета;

- необходимость в усовершенствовании методов и средств обнаружения  случаев хищения и бездоговорного потребления электроэнергии.

Доля приборного учета передаваемой ООО «Электротеплосеть» электроэнергии, с учетом положений Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», составляет 100%, однако, указанные выше факторы являются причиной дополнительных потерь и сверхнормативной погрешности систем учета.

Обозначенные проблемы определяют существующие резервы снижения фактических потерь. Следует отметить, что эти проблемы требуют принятия решений и выполнения мероприятий, связанных с необходимостью расходования значительных материальных ресурсов.

2.2  Также, одними из основных показателей в области энергосбережения предприятия являются величины, характеризующие снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды.

К зданиям, используемым для организации производственно-хозяйственной

деятельности  ООО «Электротеплосеть» при осуществлении процесса передачи и распределения электрической энергии относятся:

- электроцех и пристрой к электроцеху (общая площадь зданий – 770,1 м2 (в том числе, электроцеха – 446,7 м2, пристроя к электроцеху – 323,4 м2), общий объем зданий – 4098 м3 , отапливаемый объем зданий - 4098 м3);

-здания гаражей (общая площадь зданий – 713,9 м2, общий объем зданий – 3110 м3 , отапливаемый объем зданий - 3110 м3);

- здание маслосклада (общая площадь здания – 68,7 м2, общий объем здания – 508 м3 , отапливаемый объем здания - 508 м3).

При осуществлении эксплуатации зданий используются следующие виды ресурсов, связанные с обеспечением  хозяйственных нужд:

- электрическая энергия;

- тепловая энергия;

- холодная вода;

- горячая вода.

Точками поставки указанных энергетических ресурсов являются:

электроэнергии:

- электроцеха, пристроя к электроцеху и маслосклада -  кабельная линия 0,4кВ от РУ-0,4 ТП Базы ЭТС;

- гаражей - единая система электроснабжения комплекса гаражных строений, используемых при осуществлении деятельности одновременно в сферах электро- и теплоснабжения.

тепловой энергии:

- электроцеха, пристроя к электроцеху – тепловые сети котельной №1;

- гаражей(старой постройки) – элеваторный узел ремонтного цеха;

- гаражей(новой постройки) – тепловые сети котельной №1;

- маслосклада – система отопления гаражей(старой постройки).

холодного водоснабжения:

- электроцеха, пристроя к электроцеху – система водоснабжения  котельной №1;

- гаражей(старой постройки) система водоснабжения ремонтного цеха;

- гаражей(новой постройки) – система водоснабжения  котельной №1;

- в здании маслосклада  холодное водоснабжение отсутствует.

горячего водоснабжения:

- электроцеха, пристроя к электроцеху – ввод тепловой сети от котельной №1, используемый для нужд горячего водоснабжения;

- в зданиях гаражей и маслосклада  горячее водоснабжение отсутствует.

Указанные в данном разделе здания входят в единый комплекс сооружений, обеспечивающий хозяйственные нужды при осуществлении ООО «Электротеплосеть» всех видов деятельности.  В связи с этим, точками поставки энергетических ресурсов энергопотребляющих систем этих зданий являются не места их соединений с инженерными системами ресурсоснабжающих организаций, а соответствующее оборудование внутренних энергетических систем.

Приборный учет также используется для внутрихозяйственного анализа и распределения затрат.

К числу показателей (с учетом фактически используемых ресурсов), характеризующих снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды, относятся:

- экономия электрической энергии;

- экономия тепловой энергии;

- экономия холодной воды;

- экономия горячей воды;

Согласно положений статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 года №  261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», задействованные в производственно-хозяйственной деятельности ООО «Электротеплосеть» здания не подлежат оснащению приборами учета тепловой энергии, имея максимальный объем потребления менее чем две гигакалории в час.

С учетом особенностей хозяйственной деятельности, включая единый бухгалтерский и налоговый учет, при осуществлении ООО «Электротеплосеть» деятельности по передаче электрической,  выработке, передаче и реализации тепловой энергии, учитывая единые подключение и схему систем снабжения энергетическими ресурсами, возможность установки приборов учета (выделение учета) используемых ресурсов в зданиях гаражей, входящих в комплекс строений, отсутствует. Подобная ситуация складывается с оснащением зданий электроцеха и пристроя к электроцеху приборами учета горячей и холодной воды.

Вопрос учета электрической энергии в помещениях электроцеха, пристроя к электроцеху и маслосклада является решенным. Схема подключения пристроя и маслосклада предполагает использование счетчика, размещенного в здании электроцеха.

Таким образом, экономия за счет снижения объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды будет достигаться осуществлением контроля потребляемых энергетических ресурсов с использованием существующих приборов учета и выполнением мероприятий, предусмотренных разделом 4. настоящей Программы.

На момент корректировки Программы (в 2016 г.) по показателям с обязательной планируемой экономией можно привести следующие результаты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на собственные(хозяйственные) нужды:

при потреблении электрической энергии-

-экономия достигнута:

в 2015 году:	1 квартал- 	0,0003993 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений, что составляет 2,59 %, с общей экономией 0,62 тыс.кВт*ч и 0,002769 млн. руб;

в 2016 году:	2 квартал- 	0,0005281 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений, что составляет 3,24 % %, с общей экономией 0,82 тыс.кВт*ч и 0,000378 млн. руб;

3 квартал- 	0,0003864 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений, что составляет 2,37 % %, с общей экономией 0,6 тыс.кВт*ч и 0,000452 млн. руб;

4 квартал- 	0,0009789 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений, что составляет 6,01 % %, с общей экономией 1,52 тыс.кВт*ч и 0,004681 млн. руб;

За год- 	0,0012108 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений, что составляет 7,44 %,   %, с общей экономией 1,88 тыс.кВт*ч .

По результатам 2016 года экономии денежных средств не произошло. Увеличение стоимости коммунальных ресурсов (с учетом отрицательного значения экономии в 1-м квартале) снизило экономический эффект до нулевого значения.

при потреблении тепловой энергии-

-экономия достигнута:

В 2015 году:	1 квартал-	0,0014904 Гкал на м3 объема помещений, что составляет 2,8 % %, с общей экономией 11,5 Гкал и 0,017158 млн. руб;

2 квартал-	0,0008165 Гкал на м3 объема помещений, что составляет 1,53 %, с общей экономией 6,3 Гкал и 0,0094 млн. руб;

3 квартал-	0,0007776 Гкал на м3 объема помещений, что составляет 1,5 %, с общей экономией 6 Гкал и 0,008635млн. руб;

4 квартал-	0,0021255 Гкал на м3 объема помещений, что составляет 4 %, с общей экономией 16,4 Гкал и 0,006193 млн. руб;

За год	-	0,00521 Гкал на м3 объема помещений, что составляет 9,78 %,   с общей экономией 40,2 Гкал и 0,04 млн. руб.

В 2016 году:	2 квартал-	0,0009461 Гкал на м3 объема помещений, что составляет 1,97 %, с общей экономией 7,3 Гкал и 0,007195 млн. руб.

Размер экономии определен в сравнении с фактическими показателями  соответствующих предшествующих периодов.

Так как показатели, характеризующие потребление электрической и тепловой энергии зданиями электроцеха, пристроя к электроцеху и маслосклада, с целью их приобретения, в общей хозяйственной деятельности предприятия не выделяются, значение экономии в денежном выражении по мероприятиям, обеспечивающим снижения объема потребления энергоресурсов на собственные (хозяйственные) нужды этими зданиями приведено оценочно.

Сложность, а иногда невозможность обеспечить экономию энергетических ресурсов на собственные(хозяйственные) нужды объясняется следующим:

- использование помещений производственной базы (электроцеха) для проведения работ на демонтированном в  ремонт основном  оборудовании, включая ремонт и ревизию силовых трансформаторов.

Потребляемый при этом объем электрической энергии зависит от объема производимых работ,  используемых механизмов и электроинструмента и, в основном, не может компенсироваться мероприятиями по энергосбережению.

-плановый показатель расхода тепловой энергии на хозяйственные нужды,  с учетом отсутствия необходимости,  согласно положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, оснащения приборами учета тепловой энергии, определен на основании нормативных (расчетных) параметров.

При понижении среднегодового значения температуры воздуха, расчетная величина экономии имеет нулевое значение.

2.3 Одним из мероприятий, влияющим на снижение потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды, является увеличение доли использования светодиодных осветительных устройств в общем объеме применяемых осветительных устройств.

Светодиодные светильники широко применяются предприятием при осуществлении своей хозяйственной деятельности. На дату корректировки Программы неоснащенными светодиодными светильниками остаются помещения маслосклада и частично – электроцеха и гаражей(старой постройки). Общая доля применения осветительных установок на базе светодиодов в помещениях, используемых при осуществлении деятельности по передаче электрической  энергии, составляет 39%.

2.4 Важным показателем энергосбережения, снижающим величину расходов, связанных с предоставление услуг по передаче электрической энергии, является сокращение расхода горюче-смазочных материалов, используемых для этих услуг.

При осуществлении ООО «Электротеплосеть» указанного регулируемого вида деятельности применяются следующие виды автомобильного транспорта и спецтехники и используемый ими тип топлива:

| Автомашина ГАЗ3309 автоподъёмник | дизельное топливо |
| --- | --- |
| Автомашина УАЗ-390902 | бензин |
| Автомашина УАЗ-390994 | бензин |
| Автомашина ВАЗ 21074 | бензин |
| Автоподъемник АПТ-17М | дизельное топливо |
| Экскаватор Е130W | дизельное топливо |
| Автомашина ГАЗ-52 | бензин |
| Автомашина ГАЗ 3307 Лаборатория ЛВИ-2Г | бензин |
| Автокран КС-3574 УРАЛ-5557 | дизельное топливо |
| Автомашина БМ-205 с отвалом | дизельное топливо |

К факторам, оказывающим влияние на увеличение расхода топливных ресурсов, имеющим место при организации работы автомобильного транспорта на предприятии, относятся:

- высокая изношенность транспортных средств;

относительная величина износа составляет:

|  | На момент начала действия Программы | на дату корректировки Программы (2016 г.) |
| --- | --- | --- |
| Автомашина ГАЗ3309 автоподъёмник | 24% | 53,13% |
| Автомашина УАЗ-390902 | 100% | 100% |
| Автомашина УАЗ-390994 | 100% | 100% |
| Автомашина ВАЗ 21074 | 97,6% | 100% |
| Автоподъемник АПТ-17М | 73% | 100% |
| Экскаватор Е130W | 38,9% | 77,78% |
| Автомашина ГАЗ-52 | 100% | 100% |
| Автомашина ГАЗ 3307 Лаборатория ЛВИ-2Г | 100% | 100% |
| Автокран КС-3574 УРАЛ-5557 | 100% | 100% |
| Автомашина БМ-205 с отвалом | 14,6% | 70,83% |

- использование для выполнения работ автомобилей  устаревших моделей с менее экономичными показателями расхода топлива;

- несоответствие условий стоянки автомобильного транспорта требованиям нормативов и эксплуатационных документов. Невозможность поддержания требуемого значения температуры воздуха в здании гаража (старой постройки), вследствие его аварийного состояния, обуславливает дополнительный расход топлива при повышенном времени разогрева техники;

- недостаточное соответствие состояния автомобильных дорог и их категории требуемым нормам.

Решение указанных проблем, ответственный подход и постоянный контроль учета и списания топливных ресурсов, а также пропаганда рационального их использования позволят обеспечить достижение целевых показателей указанных ресурсов, предусмотренных  Программой.

- За годы реализации Программы, в период  до 2016 года,  можно указать следующие достигнутые результаты по сокращению расхода моторного топлива, используемого  для оказания услуг по передаче электрической энергии:

В 2015 году:	1 квартал-	бензин	-0,3606л на 1 условную единицу

оборудования подстанций и электрических сетей, что составляет 12,36 %, с общей экономией 720,7 л и 0,01839 млн. руб;

дизельное топливо	-0,0221л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей, что составляет 0,27 %, с общей экономией 44,1 л и 0,006093 млн. руб;

2 квартал-	бензин	-0,1л на 1 условную единицу

оборудования подстанций и электрических сетей, что составляет 3,43 %, с общей экономией 199,8 л и 0,003883 млн. руб;

дизельное топливо	-0,141871 на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей, что составляет 1,75 %, с общей экономией 283,5 л и 0,001638 млн. руб;

3 квартал-	бензин	-0,116364л на 1 условную единицу

оборудования подстанций и электрических сетей, что составляет 3,99 %, с общей экономией 232,6 л и 0,003615 млн. руб;

дизельное топливо	-0,6243746л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей, что составляет 7,72 % , с общей экономией 1248 л и 0,028912 млн. руб;

4 квартал-	бензин	-0,038927л на 1 условную единицу

оборудования подстанций и электрических сетей, что составляет 1,33 %, с общей экономией 77,9 л и 0,001392 млн. руб;

дизельное топливо	-0,136983л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей, что составляет 1,69 %, с общей экономией 273,8 л и 0,000317 млн. руб;

За год-	бензин	-0,615893л на 1 условную единицу

оборудования подстанций и электрических сетей, что составляет 21,11 %, с общей экономией 1231 л и 0,0245 млн. руб;

дизельное топливо	-0,9253282л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей, что составляет 11,45 %, с общей экономией 1849,4 л и 0,02414 млн. руб;

В 2016 году:	1 квартал-	бензин	-0,048022л на 1 условную единицу

оборудования подстанций и электрических сетей, что составляет 2,1 %, с общей экономией 93,7 л и 0,000219 млн. руб

3 квартал-	дизельное топливо	-0,2230368л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей, что составляет 4%, с общей экономией 439,4 л и 0,010127 млн. руб

Размер экономии определен в сравнении с фактическими показателями  соответствующих предшествующих периодов.

Надо отметить, что в период 2016 года большей экономии моторного топлива, используемого для оказания услуг по передаче электрической энергии не удалось достигнуть по причине неоднократной необходимости ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в результате произошедших сильнейшего наводнения и ураганных ветров.

- 3. Основные цели, задачи и показатели Программы

3.1 Целевые показатели Программы.

Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности технологических процессов предприятия, сбережение потребляемых ресурсов, и, как следствие, получение экономического эффекта.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы коллективу ООО «Электротеплосеть»  необходимо решить следующие задачи:

- провести комплекс организационно-технических мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создать систему показателей, характеризующих энергетическую эффективность при передаче и потреблении энергетических ресурсов и их мониторинг;

-снизить величину потерь в электрических сетях;

-расширить практику применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики;

-обеспечить проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов;

-обеспечить  учет передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов;

-сократить объем расходов энергопотребления на хозяйственные нужды;

- обеспечить использования осветительных устройств на основе светодиодов;

-при необходимости, обеспечить нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- сократить расход моторного топлива, используемого для оказания услуг по передаче электрической энергии.

Необходимость решения приведенных задач определяет систему показателей  энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целевые показатели, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации  Программы  приведены в Таблице 6.

Таблица 6

## Целевые и прочие показатели

## Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| N п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | (базовый год) 2014 | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| . | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, принадлежащих ООО «Электротеплосеть» приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | электрической энергии | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | тепловой энергии | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | холодной и горячей воды | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии при ее передаче по отношению к нормативу технологического расхода в предшествующем году реализации Программы | % |  |  | 0,4 (по значениям плановых величин) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 3 | Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций ООО «Электротеплосеть» на 1 условную единицу оборудования подстанций | % |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих ООО «Электротеплосеть» на 1 кв. м площади указанных помещений | % |  |  | 0,9(по значениям плановых величин) | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| 5 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих ООО «Электротеплосеть» на 1 куб.м объема указанных помещений | % |  |  | 1,0 (по значениям плановых величин | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии ООО «Электротеплосеть» на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | бензин | % |  |  | 0,3 (по значениям плановых величин) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6.2 | дизельное топливо | % |  |  | 0,3 (по значениям плановых величин) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Доля использования светодиодных осветительных устройств в общем объеме используемых осветительных устройств | % |  |  | - | - | - | 10 | 30 | 50 |

3.2 Ресурсное обеспечение Программы.

Мероприятия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности подлежат реализации с привлечением средств следующих  источников :

- ремонтная программа на 2015÷2019 годы тарифа на услуги по передаче электрической энергии;

- эксплуатационные затраты в составе тарифа на услуги по передаче электрической энергии;

- инвестиционная программа предприятия на 2015÷2019 годы.

За годы реализации Программы затраты организации на проведение основных  мероприятий, подлежащих ориентировочной оценке, составят  2,943  млн. руб, в том числе:

по замене проводов на  ВЛ-0,4кВ – 0,636 млн. руб (из средств ремонтной программы);

по затратам некапитального характера, включая оптимизацию рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей, выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях, замену перегруженных и недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях – 0,156 млн. руб (за счет эксплуатационных затрат);

при выполнении мероприятий по оптимизации системы учета и совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии (на монтаж АИИС КУЭ многоквартирных жилых домов)  –  2,126 млн. руб (С учетом произведенной в декабре 2015 года корректировки инвестиционной программы предприятия, указанные мероприятия обеспечиваются средствами инвестиционной программы на 27,75%. Оставшаяся часть работ выполняется за счет эксплуатационных затрат);

на мероприятия, ведущие к сокращению расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии (на оснащение автомобилей системами  спутниковой слежения) – 0,009781  млн. руб (за счет эксплуатационных затрат).

по оснащению помещений светодиодными светильниками – 0,015  млн. руб (за счет эксплуатационных затрат).

Мероприятия, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные (хозяйственные) нужды, в период действия Программы будут носить, преимущественно, организационный характер. Необходимые работы будут выполняться, в основном, в порядке текущей эксплуатации и не будут требовать значительных единовременных расходов. По данному виду мероприятий, за исключением  установки светодиодных светильников, сумма затрат не оценивается.

3.3 Оценка эффективности и результатов реализации Программы.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности планируется достижение следующих результатов:

- снижение относительных потерь при передаче электроэнергии к концу срока действия Программы ожидается на 1070 тыс.кВт*ч  или 1,4 % . Экономия средств в связи с уменьшением потерь может достигнуть 2,129 млн. руб.

По годам периода действия Программы эти показатели составят, соответственно:

2015г - 239 тыс.кВт*ч (0,28 %)  с экономией 0,476 млн. руб.;

2016г - 208 тыс.кВт*ч (0,28 %)  с экономией 0,414 млн. руб.;

2017г - 208 тыс.кВт*ч (0,28 %)  с экономией 0,414 млн. руб.;

2018г - 207 тыс.кВт*ч (0,28 %)  с экономией 0,412 млн. руб.;

2019г - 208 тыс.кВт*ч (0,28 %)  с экономией 0,414 млн. руб.

- использование приборного учета при расчетах (анализе расхода (распределении затрат) по видам хозяйственной деятельности) за потребляемые коммунальные ресурсы;

- снижение потребления коммунальных ресурсов (из показателей с обязательной планируемой экономией) за счет приборного контроля расходов, их экономного использования и выполнением мероприятий, предусмотренных настоящей Программой может составить:

-  электрической энергии на 0,000032 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений или 0,23 %. По годам периода действия Программы, соответственно:

2015г - 0,000014 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений (0,1 %)   с общей  экономией 0,00008 млн. руб.;

2016г - 0,000007 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений (0,05 %) с общей экономией 0,00004 млн. руб.;

2017г - 0,000005 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений (0,04%)  с общей экономией 0,00004 млн. руб.;

2018г - 0,000005 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений (0,03 %) с общей экономией 0,00002 млн. руб.;

2019г - 0,000001 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений (0,01%)  с общей экономией 0,00001 млн. руб.

-  тепловой энергии на 0,00005 Гкал на м3 объема помещений или 0,1 %; По годам периода действия Программы:

2015г - 0,00001 Гкал на м3 объема помещений (0,02 %)   с общей экономией 0,00011 млн. руб.;

2016г - 0,00001 Гкал на м3 объема помещений (0,02 %) с общей экономией 0,00012 млн. руб.;

2017г - 0,00001 Гкал на м3 объема помещений (0,02%)  с общей экономией 0,00011 млн. руб.;

2018г - 0,00001 Гкал на м3 объема помещений (0,02 %) с общей экономией 0,00011 млн. руб.;

2019г - 0,00001 Гкал на м3 объема помещений (0,02%)  с общей экономией 0,00011 млн. руб.

Таким образом, ориентировочно, экономия финансовых средств за счет снижение стоимости коммунальных ресурсов, относимых на хозяйственные нужды в период реализации Программы планируется  0,00076 млн. руб.

- сокращение удельного расхода моторного топлива, используемого  для оказания услуг по передаче электрической энергии ожидается на 0,113 л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей и позволяет в целом получить ориентировочно экономию в 0,0407 млн. руб. Распределение указанного показателя в течение периода действия Программы составит:

2015г – 0,023л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей (0,3 %)   с экономией 0,035 млн. руб.;

2016г – 0,022л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей (0,3 %)   с экономией 0,00142 млн. руб.;

2017г – 0,023л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей (0,3 %)   с экономией 0,00142 млн. руб.;

2018г – 0,022л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей (0,3 %)   с экономией 0,00142 млн. руб.;

2019г – 0,023л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей (0,3 %)   с экономией 0,00141 млн. руб.;

Следует отметить, что достижение приведенных финансовых результатов возможно при условии сохранения неизменной стоимости ресурсов и цены потерь при формировании тарифа на передачу электрической энергии. В случае увеличения их стоимости экономический эффект может быть снижен практически до нулевого значения.

Предусмотренные настоящей Программой показатели энергосбережения и энергетической эффективности, характеризующие базовый период приняты в соответствии с  плановыми значениями 2014 года, откорректированными  согласно фактических данных 2013 года.

- Фактические значения целевых показателей и их распределение по направлениям деятельности предприятия, изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой предприятия в натуральном и денежном выражении в разрезе каждого года долгосрочного периода действия целевой Программы приведены в Таблице 7.

- Таблица 7

| № п/п | Целевые показатели/индикаторы | ед. изм. |  | 2014 (план) |  |  |  |  |  | Отклонение от базового года, ед. |  |  |  |  | Отклонение от базового года , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013(факт) |  | 2015(план) | 2016(план) | 2017(план) | 2018(план) | 2019(план) | 2015(план) | 2016(план) | 2017(план) | 2018(план) | 2019(план) | 2015(план) | 2016(план) | 2017(план) | 2018(план) | 2019(план) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Обязательные показатели/индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Отпуск эл.энергии в сеть | - млн.кВтч | - 74,169 | - 74,400 | - 74,169 | - 74,169 | - 74,169 | - 74,169 | - 74,169 | - -0,231 | - -0,231 | - -0,231 | - -0,231 | - -0,231 | - -0,31 | - -0,31 | - -0,31 | - -0,31 | - -0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2. | - Отпуск эл.энергии в потребителям | - млн.кВтч | - 65,258 | - 64,239 | - 64,247 | - 64,455 | - 64,663 | - 64,870 | - 65,078 | - 0,008 | - 0,216 | - 0,424 | - 0,631 | - 0,839 | - 0,01 | - 0,34 | - 0,66 | - 0,98 | - 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3. | - Потери эл.энергии в и, в т.ч. | - млн.кВтч | - 8,911 | - 10,161 | - 9,922 | - 9,714 | - 9,506 | - 9,299 | - 9,091 | - -0,239 | - -0,447 | - -0,655 | - -0,862 | - -1,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - % к ОС | - 12,014 | - 13,657 | - 13,377 | - 13,097 | - 12,817 | - 12,537 | - 12,257 | - -0,280 | - -0,560 | - -0,840 | - -1,120 | - -1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб. без НДС | - 17,642 | - 20,220 | - 19,744 | - 19,331 | - 18,918 | - 18,505 | - 18,091 | - -0,476 | - -0,889 | - -1,303 | - -1,716 | - -2,129 | - -2,35 | - -4,40 | - -6,44 | - -8,49 | - -10,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4. | - Потребление ресурсов на хоз. нужды, в т.ч. по видам ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб безНДС | - 0,65529 | - 0,64749 | - 0,64730 | - 0,64714 | - 0,64700 | - 0,64686 | - 0,64674 | - -0,000196 | - -0,00035 | - -0,00050 | - -0,00063 | - -0,000755 | - -0,03 | - -0,05 | - -0,08 | - -0,10 | - -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Общая площадь зданий и строений | - м2 | - 1552,700 | - 1552,700 | - 1552,700 | - 1552,700 | - 1552,700 | - 1552,700 | - 1552,700 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Общий объем помещений | - м3 | - 7716,000 | - 7716,000 | - 7716,000 | - 7716,000 | - 7716,000 | - 7716,000 | - 7716,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1. | - электроэнергия | - тыс. кВтч на м2площ. помещ. | - 0,014019 | - 0,013893 | - 0,013879 | - 0,013872 | - 0,013867 | - 0,013863 | - 0,013861 | - -0,0000139 | - -0,0000208 | - -0,0000264 | - -0,0000305 | - -0,0000319 | - -0,10 | - -0,15 | - -0,19 | - -0,22 | - -0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - тыс. кВтч | - 21,768 | - 21,572 | - 21,551 | - 21,540 | - 21,531 | - 21,525 | - 21,523 | - -0,022 | - -0,032 | - -0,041 | - -0,047 | - -0,050 | - -0,10 | - -0,15 | - -0,19 | - -0,22 | - -0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб безНДС | - 0,08520 | - 0,08310 | - 0,08302 | - 0,08298 | - 0,08294 | - 0,08292 | - 0,08291 | - -0,00008 | - -0,00012 | - -0,00016 | - -0,00018 | - -0,00019 | - -0,10 | - -0,15 | - -0,19 | - -0,22 | - -0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.2. | - 1 - тепловая энергия | - Гкал на м3 объема помещ. | - 0,04952 | - 0,04903 | - 0,04902 | - 0,04901 | - 0,04900 | - 0,04899 | - 0,04898 | - -0,00001 | - -0,00002 | - -0,00003 | - -0,00004 | - -0,00005 | - -0,02 | - -0,04 | - -0,06 | - -0,08 | - -0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Гкал | - 382,100 | - 378,279 | - 378,203 | - 378,128 | - 378,052 | - 377,976 | - 377,901 | - -0,076 | - -0,151 | - -0,227 | - -0,303 | - -0,378 | - -0,02 | - -0,04 | - -0,06 | - -0,08 | - -0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб безНДС | - 0,570 | - 0,56439 | - 0,56428 | - 0,56417 | - 0,56405 | - 0,56394 | - 0,56383 | - -0,00011 | - -0,00023 | - -0,00034 | - -0,00045 | - -0,00056 | - -0,02 | - -0,04 | - -0,06 | - -0,08 | - -0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5 | - Доля использования светодиодных осветительных устройств в общем объеме используемых осветительных устройств | - % | - - | - - | - - | - - | - 10 | - 30 | - 50 | - - | - - | - 10 | - 30 | - 50 | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6. | - Оснащенность зданий приборами учета использ. ресурсов, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.1. | - электрической энергии | - шт. | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - % | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.2. | - тепловой энергии | - шт. | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - % | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.3. | - холодной воды | - шт. | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - % | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.4. | - горячей воды | - шт. | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - % | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7. | - Удельный расход моторн. топлива, на 1 усл. единицу оборудования п/ст и эл.сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб безНДС | - 0,46800 | - 0,51050 | - 0,47550 | - 0,47407 | - 0,47265 | - 0,47123 | - 0,46982 | - -0,03500 | - -0,03643 | - -0,03785 | - -0,03927 | - -0,04068 | - -6,86 | - -7,14 | - -7,41 | - -7,69 | - -7,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - количество условных единиц |  | - 1972,350 | - 1969,650 | - 2015,150 | - 2015,150 | - 2015,150 | - 2015,150 | - 2015,150 | - 45,500 | - 45,500 | - 45,500 | - 45,500 | - 45,500 | - 2,31 | - 2,31 | - 2,31 | - 2,31 | - 2,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7.1. | - бензин | - л на 1 усл.ед. оборудования п/ст и эл.сетей | - 2,338 | - 2,331 | - 2,324 | - 2,317 | - 2,310 | - 2,303 | - 2,296 | - -0,007 | - -0,014 | - -0,021 | - -0,028 | - -0,035 | - -0,30 | - -0,60 | - -0,90 | - -1,2 | - -1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - л | - 4611,500 | - 5200,000 | - 4683,343 | - 4669,293 | - 4655,285 | - 4641,319 | - 4627,395 | - -516,657 | - -530,707 | - -544,715 | - -558,681 | - -572,605 | - -9,94 | - -10,21 | - -10,48 | - -10,74 | - -11,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб безНДС | - 0,148 | - 0,16640 | - 0,14987 | - 0,14942 | - 0,14897 | - 0,14852 | - 0,14808 | - -0,017 | - -0,017 | - -0,017 | - -0,018 | - -0,018 | - -9,94 | - -10,21 | - -10,48 | - -10,74 | - -11,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7.2. | - дизельное топливо | - л на 1 усл.ед. оборудования п/ст и эл.сетей | - 5,244 | - 5,228 | - 5,213 | - 5,197 | - 5,181 | - 5,166 | - 5,150 | - -0,016 | - -0,031 | - -0,047 | - -0,062 | - -0,078 | - -0,30 | - -0,60 | - -0,90 | - -1,2 | - -1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - л | - 10343,200 | - 11100,000 | - 10504,337 | - 10472,824 | - 10441,405 | - 10410,081 | - 10378,851 | - -595,663 | - -627,176 | - -658,595 | - -689,919 | - -721,149 | - -5,37 | - -5,65 | - -5,93 | - -6,22 | - -6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб безНДС | - 0,320 | - 0,344 | - 0,326 | - 0,325 | - 0,324 | - 0,323 | - 0,322 | - -0,018 | - -0,019 | - -0,020 | - -0,021 | - -0,022 | - -5,37 | - -5,65 | - -5,93 | - -6,22 | - -6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Показателями энергосбережения и энергетической эффективности, характеризующими базовый период ( с учетом корректировки в соответствии с фактическими данными 2013 года), за исключением показателя по п.1.5, приняты плановые показатели 2014 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели расхода тепловой энергии на хозяйственные нужды определенны на основании нормативных(расчетных) параметров. На момент корректировки Программы в 2016 (2017) г. показатели энергосбережения и энергетической эффективности на оставшиеся годы периода ее реализации оставлены без изменения. Целевые показатели, определяющие снижение фактического процента технологического расхода электроэнергии при ее передаче, при измененных параметрах баланса электрической энергии, оставлены без корректировки, в связи с продолжающимся процессом урегулирования договорных взаимоотношений между ООО "Электротеплосеть" и поставщиком электрической энергии - ПАО "Вологдаэнергосбыт". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Перечень  программных мероприятий

4.1 Основные организационно-технические мероприятия, проводимые с целью повышения энергетической эффективности при осуществлении передачи и распределения электрической энергии включают в себя мероприятия по эксплуатационной оптимизации электросетей (не требующих дополнительных капитальных вложений), действия, проводимые при текущем и капитальном ремонте электрических сетей, а также, включают меры по сокращению расхода горюче-смазочных материалов, используемых для производства работ при осуществлении транспортировки электрической энергии.

Указанные мероприятия с учетом условий финансирования в период действия Программы, включают в себя:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также осмотре объектов при пуске их в эксплуатацию обеспечение контроля соблюдения требований нормативных актов в области ресурсоэнергосбережения;

-  оптимизация рабочих напряжений в центрах питания 6-10кВ электрических сетей;

- отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами;

- замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях;

-  замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях;

- устранение неравномерности нагрузки фаз распределительных сетей 0,4 кВ;

- замена проводов на перегруженных линиях;

- замена ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям;

- оптимизация загрузки трансформаторов  и разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ за счет строительства дополнительных выходов 0,4кВ.

Оптимизация системы учета и совершенствование метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии:

- организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей;

- инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии, в том числе счетчиков, трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН);

- проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН и счетчиков;

- поверка счетчиков электроэнергии;

- устранение недогрузки или перегрузки ТТ;

- установка счетчиков прямого включения в сетях 0,4кВ при токах нагрузки до 60-100А;

- организация оптимального маршрута при снятии показаний счетчиков;

- определение потребителей электроэнергии, искажающих качество электроэнергии;

- усовершенствования методов и средств обнаружения случаев хищения и бездоговорного потребления электроэнергии;

- организация учета на вводах в многоквартирные дома;

- внедрения АИИС КУЭ на рынке электроэнергии.

Для сокращения расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии, Программой предусматривается оснащение транспортных средств системами спутникового слежения, в целях возможной оценки оптимизации маршрутов, а также, исключения нецелевого использования топливных ресурсов.

4.2 Мероприятия Программы, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды:

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов;

- использование приборов учета коммунальных ресурсов объектов хозяйственных нужд;

- обеспечение контроля и учета расхода электроэнергии, воды;

- развитие деятельности по внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий в производственных зданиях;

- обеспечение экономии ресурсов;

- выполнение промывки и наладки систем внутреннего отопления зданий и сооружений;

- учет показателей энергоэффективности приборов и оборудования, при закупках оборудования;

- выполнение замены устаревшего оборудования на эффективное оборудование нового поколения;

- выполнение замены осветительного оборудования на менее энергоемкое;

- применение новых гидро- и тепло- изоляционных материалов с длительным сроком эксплуатации;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии и воды, несанкционированного подключения к источникам энергоресурсов;

- учет при выборе(формировании) программ учебных курсов по повышению квалификации работников предприятия основ энергосбережения;

- проведение  мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения.

Перечень мероприятий и денежных средств, необходимых для их реализации в целях достижения целевых показателей Программы указан в Таблице 8.

- 5.Механизм реализации Программы

- Механизм реализации Программы представляет собой поэтапное выполнение следующих действий:

- 1) Планирование мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Планирование производится работниками  планово-производственного отдела, участка учета электрической энергии, мастерами энергоучастка  РЭС с учетом анализа фактических показателей энергетической эффективности и оценки ее целевых показателей при осуществлении деятельности ООО «Электротеплосеть». Разрабатываются предложения по конкретным действиям, направленным на достижение целевых показателей и определение источников их финансирования.

- 2) Реализация мероприятий Программы  в соответствии с принятыми обязательствами (достижение целевых показателей).

Системное и комплексное проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности службами предприятия:

Персоналом оперативно-диспетчерской службы и энергоучастка  РЭС осуществляются в том числе:

- оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей;

- отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами;

- замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях;

-  замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях;

- выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ.

- замена проводов на перегруженных линиях;

- замена ответвлений от ВЛ- 0,4 кВ к зданиям;

- разукрупнение распределительных линий 04 кВ.

Персоналом  участка учета электрической энергии производится:

- организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей в установленные сроки;

- организация оптимального маршрута при снятии показаний счетчиков;

- инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии, в том числе счетчиков, трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН);

-проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН и счетчиков;

-контроль и взаимодействие с собственниками приборов учета по выполнению:

поверки счетчиков электроэнергии;

устранения недогрузки или перегрузки ТТ;

установки счетчиков прямого включения в сетях 0,4кВ при токах

нагрузки до 60-100А;

- определение потребителей электроэнергии, искажающих качество электроэнергии.

- организация учета на вводах многоквартирных домов;

- внедрения системы АИИСКУЭ .

3) Систематический контроль, эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на собственные(хозяйственные) нужды;

- 4) Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется директором ООО «Электртеплосеть», а также по соответствующим мероприятиям Программы -

главным инженером ООО «Электртеплосеть»;

старшим мастером участка РЭС;

мастером оперативно-диспетчерской службы;

мастером участка учета электрической энергии;

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

- 6. Мониторинг и контроль за исполнением целевых показателей Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:

1. Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

Руководитель Программы предоставляет в адрес ДТЭК и ТР Вологодской области отчет о реализации программных мероприятий.

Отчет формируется на бумажном носителе и в электронном виде.

Результаты деятельности приводятся нарастающим итогом с начала действия Программы, также в разрезе отчетного периода и формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Отчет о реализации Программы содержит следующие сведения:

- об изменении информации об организации;

- о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году и накопительным итогом за все годы реализации Программы;

- об экономических показателях реализации Программы, в том числе фактических и плановых затратах на реализацию Программы, сведениях о фактических источниках финансирования Программы;

- об изменении потерь электрической энергии при ее передаче в отчетном году и за все годы реализации Программы в натуральном и денежном выражении;

- об изменении расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в отчетном году и за все годы реализации Программы в натуральном и денежном выражении;

- об изменении расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном и денежном выражении в отчетном году и за все годы реализации Программы;

- о фактических и плановых значениях целевых показателей Программы;

- о реализации наиболее крупных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, затратах на их реализацию и полученных результатах.

Информация должна содержать анализ положительных результатов, а также причины недостатков и нерешенных проблем (включая информацию о качестве и комплектности полученного оборудования, техники, дате ввода их в эксплуатацию, об использовании их по назначению и т.д.);

2. ООО «Электротеплосеть».

Реализация мероприятий Программы выполняется в рамках деятельности  по передаче электрической энергии. Руководители структурных подразделений – исполнители Программы осуществляют контроль выполнения персоналом соответствующих служб возложенных функций в области энергосбережения и представляют руководителю Программы информацию о выполнении соответствующих мероприятий.

# ПАСПОРТ

# ПРОГРАММА

# ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# ООО «электротеплосеть»

# на 2015 - 2019 годы

| Основание для разработки программы |  |  | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  | 162390 Вологодская область, г.Великий Устюг, ул.Набережная,д.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель программы. (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) |  |  | Директор Таратин Алексей Михайлович (81738)2-10-20 director@etsvu.ru Инженер-электрик Меркурьева Ольга Васильевна (81738)2-26-26 res@etsvu.ru Экономист Курочкина Светлана Васильевна (81738)2-27-29 economist@etsvu.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Даты начала и окончания действия программы |  |  | Дата начала действия программы - 01.01.2015 год Дата окончания действия программы - 31.12.2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС |  | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При осуществлении регулируемого вида деятельности |  |  |  | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |  |  |  |  |
|  | всего | в т.ч. капитальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Суммарные затраты ТЭР (технологический расход эл.энергии, расход горюче-смазочных материалов) |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы (технологический расход эл.энергии, расход горюче-смазочных материалов) |  | Суммарные затраты ТЭР (электроэнергии, тепловой энергии) |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы (электроэнергии, тепловой энергии) |  |  |
|  |  |  |  | (т у.т. без учета воды) т у.т | (млн. руб. без НДС с учетом воды) млн. руб. без НДС | (т у.т. без учета воды) т у.т | (млн. руб. без НДС с учетом воды) млн. руб. без НДС | т у.т. без учета воды | (млн. руб. без НДС с учетом воды) млн. руб. без НДС | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды млн. руб. без НДС |  |
| (базовый год) 2014 (плановые величины) |  |  |  | 21831,2645 | 20,7305 |  |  | 63,6438 | 0,64749 |  |  |  |
| 2015 | 0,504781 | 0,054 | 0,409 | 21446,047 | 20,2195 | 1385,218 | 0,511 | - 63,625 | 0,64730 | - 0,019 | 0,00019 |  |
| 2016 | 0,536 | 0,081 | 0,421 | 21320,308 | 19,8051 | 125,74 | 0,41543 | - 63,61 | 0,64714 | 0,015 | 0,00016 |  |
| 2017 | 0,591 | 0,131 | 0,432 | 21194,729 | 19,3905 | 125,578 | 0,41542 | - 63,596 | 0,64700 | 0,014 | 0,00015 |  |
| 2018 | 0,598 | 0,136 | 0,432 | 21069,658 | 18,9758 | 125,072 | 0,41342 | - 63,583 | 0,64686 | 0,013 | 0,00013 |  |
| 2019 | 0,698 | 0,234 | 0,432 | 20944,404 | 18,5611 | 125,254 | 0,41541 | - 63,571 | 0,64674 | 0,012 | 0,00012 |  |
| ВСЕГО | 2,928 | 0,636 | 2,126 | 105975,146 | 96,952 | 1886,862 | 2,171 | 317,985 | 3,235 | 0,073 | 0,00075 |  |

- Примечание: С целью корректности заполнения формы, плановые значения экономии базового периода не указываются, так как имеют значения закончившей свое действие Программы энергосбережения и

повышения энергетической  эффективности 2012-2014 гг.

Перечень

мероприятий, основной целью которых является

энергосбережение и (или) повышение

энергетической эффективности

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |  |  |  | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ед. измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | 2015 г. |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  |
|  |  | ед. измерения | всего | 2015 г | 2016 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 1 | Реконструкция ЛЭП (в т.ч.замена проводов на ВЛ-0,4кВ) | км | 2,014 | 0,142 | 0,221 | тыс.кВт*ч % млн. руб. | 1070 2,13 | 8,780 | 239 (0,28) | 3,025 | 82,336 | 0,0175 | 0,476 | 7,707 | 208 (0,28) | 2,655 | 71,656 | 0,0153 | 0,414 |
| 2 | Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей. | центр питания | 15 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях | фид. | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по оптимизации системы учета и совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии, в том числе, монтаж АИИС КУЭ многоквартирных жилых домов | 1 точка учета | 100 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды, в том числе, оснащение помещений светодиодными светильниками: | в т.ч шт. светильников |  |  |  | тыс.кВт*ч/ м2 /всего % млн. руб. | 0,000032/0,05 0,00019 | 0,0000139/0,022 0,1 |  | 0,0000048/0,0076 |  | 0,00008 |  | 0,0000069/0,01 0,05 |  | 0,0000024/0,0034 |  | 0,00004 |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/м3/всего % млн. руб. | 0,00005/0,378 0,00056 | 0,00001/0,076 0,02 |  | 0,000001486/0,0113 |  | 0,00011 |  | 0,00001/0,075 0,02 |  | 0,000001486/0,0111 |  | 0,00012 |  |
| 8 | Мероприятия, ведущие к сокращению удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии , в том числе оснащение автомобилей системами спутникового слежения | шт | 1 | 1 |  | л на 1 усл.ед. оборудования /всего % млн. руб. | 0,113/1293,754 0,04068 | 0,023/1112,321 0,3 |  | 0,0273/1302,882 |  | 0,035 |  | 0,022/45,563 0,3 |  | 0,0261/54,084 |  | 0,00142 |  |

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |  |  |  | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  |
|  |  | ед. измерения | 2017 г | 2018 г | 2019 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1 | Замена проводов на ВЛ-0,4кВ | км | 0,401 | 0,5 | 0,75 | 5,369 | 208 (0,28) | 1,85 | 71,656 | 0,0107 | 0,414 | 8,503 | 207 (0,28) | 2,929 | 71,312 | 0,0169 | 0,412 | 5,627 | 208 (0,28) | 1,939 | 71,656 | 0,0112 | 0,414 |
| 2 | Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей. | шт | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях | фид. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по оптимизации системы учета и совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии, в том числе, монтаж АИИС КУЭ многоквартирных жилых домов | 1 точка учета (элемент системы) | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды, в том числе, оснащение помещений светодиодными светильниками: | в т.ч шт. светильников |  |  | 9 | 0,0000056/0,009 0,04 |  | 0,0000019/0,0031 |  | 0,00004 |  | 0,0000041/0,006 0,03 |  | 0,0000014/0,0021 |  | 0,00002 |  | 0,0000014/0,003 0,01 |  | 0,00000048/0,001 |  | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00001/0,076 0,02 |  | 0,000001486/0,0113 |  | 0,00011 |  | 0,00001/0,076 0,02 |  | 0,000001486/0,0113 |  | 0,00011 |  | 0,00001/0,075 0,02 |  | 0,0000001486/0,0111 |  | 0,00011 |  |
| 8 | Мероприятия, ведущие к сокращению удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии , в том числе оснащение автомобилей системами спутникового слежения | шт |  |  |  | 0,023/45,426 0,3 |  | 0,0273/53,922 |  | 0,00142 |  | 0,022/45,29 0,3 |  | 0,015/53,76 |  | 0,00142 |  | 0,023/45,154 0,3 |  | 0,0273/53,598 |  | 0,00141 |  |